- КУГУШЕРГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ЯРАНСКОГО РАЙОНА

- КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

- ТОМ 1

Часть 1

- Материалы по обоснованию

- СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав ...………………………………………………………………………………… |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….…… |  |  | 3 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития ……………………………………………………………………………………………. |  |  | 4 |
| 1. | Общие сведения о Кугушергском сельском поселении ………………….…………...….. |  | 4 |
| 2. | Природные условия и ресурсы территории …………....…................................................. |  | 6 |
|  | 2.1. | Природно-климатические условия………………………………………………………. | 6 |
|  | 2.2. | Физико-географическое описание……………………………………………………..... | 8 |
|  | 2.3. | Земельные ресурсы ………………………………………………………………………. | 9 |
|  | 2.4. | Природно-ресурсный потенциал………………………………………………………… | 10 |
|  | 2.5. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… | 11 |
|  | 2.6. | Природные опасности …………………………………………………………………… | 11 |
| 3. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения ….......... |  | 11 |
|  | 3.1. | Демографическая ситуация и трудовые ресурсы………………………………………. | 11 |
|  | 3.2. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. | 12 |
|  | 3.3. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……….. | 13 |
|  | 3.4. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. | 13 |
|  | 3.5. | Инженерная и транспортная инфраструктура ………………………………………… | 14 |
| 4. | Градостроительная оценка территории Кугушергского поселения……………..………. |  | 15 |
|  | 4.1. | Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения ……………………............. | 15 |
|  | 4.2. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. | 16 |
| Раздел II. Обоснование предложений по территориальному планированию…………….. |  |  | 25 |
| 5. | Планировочная организация территории ………………………………………………… |  | 25 |
|  | 5.1. | Территория поселения…….…………………………………………................................ | 25 |
|  | 5.2. | С. Кугушерга…………………..………………………………………………………….. | 26 |
| 6. | Жилищное строительство …………………………………………………………………… |  | 27 |
| 7. | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………... |  | 28 |
| 8. | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………………… |  | 28 |
| 9. | Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры ……………………………… |  | 29 |
|  | 9.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..……............. | 29 |
|  | 9.2. | Хозяйственно-бытовая канализация и очистка сточных вод…..………….................... | 29 |
|  | 9.3. | Теплоснабжение и газоснабжение ……………………………………………………… | 29 |
|  | 9.4. | Электроснабжение ……………………………………………………………………….. | 29 |
|  | 9.5. | Транспортная инфраструктура………………………………………………………….. | 29 |
| 10. | Инженерная защита и подготовка территорий ………………………………………...… |  | 30 |
|  | 10.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………... | 30 |
|  | 10.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………….. | 30 |
|  | 10.3. | Благоустройство берегов рек и водоемов. ……………………….………...…………… | 31 |
| 11. | Охрана окружающей среды ………………………………………………………………… |  | 31 |
|  | 11.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………... | 31 |
|  | 11.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………............. | 33 |
| Раздел III. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………………………………………… |  |  | 33 |
| 12. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ……… |  | 34 |
| 13. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………………………………………….… |  | 35 |
| Приложения…………………………………………………………………..……………………. |  |  | 37 |

- Состав

- Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Кугушергское   сельское поселение Яранского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию.

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории населенных пунктов поселения | 1:7000 1:10000 |  |
| 2 | Карта современного использования территории поселения | 1:35000 |  |

- Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Кугушергское сельское поселение Яранского района Кировской области. Генеральный план. Положения о территориальном планировании (утверждаемая часть)

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:10000 |  |
| 2 | Карта функциональных зон населенных пунктов поселения | 1: 10000 |  |
| 3 | Карта функционального зонирования. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:35000 |  |

- Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории населённого пункта (поселения), определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Кугушергского сельского поселения Яранского района Кировской области разработан по заказу администрации Кугушергского сельского поселения на основании муниципального контракта № 40 от 20.10.2017.  Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Кугушергское сельское поселение Яранского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Кугушергского сельского поселения Яранского района Кировской области осуществлялась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области, разработанная ООО «Сатэк» в 2010 г. и утвержденная решением Яранской районной Думы Кировской области № 400 от 30.11.2010.

- Правила землепользования, застройки и зонирования территории муниципального образования Кугушергское сельское поселение Яранского района Кировской области и Карты градостроительного зонирования муниципального образования, утвержденные решением  Думы Кугушергского сельского поселения Яранского района  № 38 от 14.05.2018;

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок и иной документации по планировке территории.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (кладбищ, свалок, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории населённого пункта (поселения), обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования, создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории  Кугушергского сельского поселения Яранского района Кировской области.

- РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕГО КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- 1. Общие сведения о Кугушергском сельском поселении

Муниципальное образование Кугушергское  сельское поселение (СП) находится в северо-восточной части Яранского района, который расположен на юго-западе Кировской области.

Кугушергское СП граничит (см. рис. 1-1):

- на северо- востоке со Знаменским СП Яранского района;

- на северо-западе – с Кугальским СП Яранского района;

- на востоке  с Кикнурским районом;

- и юго-востоке – с Санчурским районом;

- на юге и западе – со Шкаланским СП Яранского района.

Административным центром Кугушергского СП является с. Кугушерга. Расстояние от с. Кугушерга  до районного центра – г. Яранск - 18 км, до областного центра – г. Кирова – 231  км.

Площадь поселения составляет 212,55 км2, на его территории расположен 22 населённых  пункта, в т.ч. 2 села (см. табл. 1-1). Численность населения Кугушергского СП на 01.01.2018 составила 747 человек.

Таблица 1-1.

- Перечень населенных пунктов,

входящих в состав Кугушергского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов, тип нас. пункта | Количество домохозяйств, ед. | Численность населения, человек | Расстояние до центра поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кугушерга, село | 168 | 331 | - |
| 2 | Большая Кугушерга, деревня | - | - | 6,0 |
| 3 | Большое Матвуево, деревня | 1 | 3 | 6,0 |
| 4 | Большое Яниково, деревня | 4 | 8 | 5,0 |
| 5 | Дубнички, деревня | 4 | 7 | 15,0 |
| 6 | Зауголено, деревня | 4 | 10 | 16,0 |
| 7 | Косогор, деревня | 2 | 2 | 12,0 |
| 8 | Кукмар, деревня | - | - | 11,0 |
| 9 | Майский, поселок | 2 | - | 25,0 |
| 10 | Малая Кугушерга, деревня | 1 | 2 | 5,0 |
| 11 | Малое Матвуево, деревня | 1 | 2 | 5,0 |
| 12 | Маскичи, деревня | 4 | 8 | 19,0 |
| 13 | Митреичи, деревня | 4 | 3 | 5,0 |
| 14 | Николаевские, деревня | 3 | 4 | 13,0 |
| 15 | Первомайское, село | 136 | 349 | 8,0 |
| 16 | Пержа, деревня | 1 | 2 | 10,0 |
| 17 | Половинно-Овражские, деревня | - | - | 14,0 |
| 18 | Старокрещено, деревня | 1 | 3 | 19,0 |
| 19 | Студеново, деревня | 4 | - | 8,0 |
| 20 | Шабалино, деревня | 2 | 4 | 1,0 |
| 21 | Шарпаты, деревня | 3 | 7 | 16,0 |
| 22 | Шургулец, деревня | 2 | 3 | 15,0 |
|  | ИТОГО: | 347 | 747 |  |

- История

Село Кугушерга, центр Кугушергского сельского поселения основано в 1712 году, прежнее название: Богородское, расстоянием от Вятки в 240в., от уездного города в 17 в.

Село расположено на ровной низменной местности, около протекают две очень маленькие речки, на одной из них устроен пруд, вблизи лес. Село стоит на автомобильной  дороге из Яранска в Санчурск.

Согласно легенде первыми жителями села были братья Иван и Василий Севрюгины, поселиться в селе человек мог лишь с согласия сельского схода. В начале XVIII в. в селе  была деревянная церковь, которая  в конце века сгорела. В 1780 г. была построена деревянная церковь в честь трех святителей.

Каменная  Богородицкая церковь построена в 1820 г. В 1869 г. церковь расширена, а в1891 - 1906 гг. построен новый холодный храм.  Приход состоял из 24 селений. Православных русских было 4717, черемис (мари) 2748. По данным переписи 1891 и 1926 гг., в границах Кугушергского округа было около 40 деревень. Главным занятием   жителей  было  хлебопашество, а  некоторые занимались извозом.

В Кугушерге  имелись церковно-приходская школа, начальное земское училище, кроме того, были Швецовская школа грамоты и Малошалайское  волостное правление и земское училище. Занятия жителей -хлебопашество и извоз, черемисы вырабатывали дрова и бревна, которые сбывали в течение года на рынке в г. Яранске.

Близ с. Кугушерга есть родник «Святой ключик», который приобрел культовое значение около 1914 г.

Колхоз в селе образован в 1930 г., в 1948—1954 гг. прошло объединение с колхозами близлежащих деревень, создан колхоз им. Ильича, в него вошли все деревни Кугушергского и Первомайского сельсоветов.

В Кугушерге появились  средняя школа, участковая больница (с врачебной амбулаторией), почтовое отделение,  Дом культуры.

Кугушергской библиотеке в 1999 г. восстановлено имя Ф. Ф. Павленкова, известного книгоиздателя, на средства которого была открыта в селе бесплатная народная библиотека.

В 1994 г. фольклорному ансамблю «Сударушка» присвоено звание «народный».

В 11 километрах от с. Кугушерга  расположена д. Кукмар, которая раньше называлась Буяновский Островок. Деревня основана в 1846, в ней было 64 дома. Ныне в деревне никто не проживает.

Село Первомайское (Пержа), входящее в состав поселения,  основано  в 1852 г.  В селе в 1913 году была построена кирпичная  Церковь Троицы Живоначальной.  Закрыта в 1930 году. Закрыта в кон. 1930-х, утрачено пятиглавие. Попытки ремонта здания, предпринимаемые с 1980-х.

На территории  с Первомайское  имелась   молочно-товарная ферма, свинокомплекс,  два медпункта, основная школа, детский сад, библиотека, Дом культуры, отделения электросвязи, почты, сберкасса, три магазина.

Недалеко от с. Первомайское, на берегу р. Тюмберг  расположена д. Косогор, основанная в 1832 г.  Первопоселенцы - жители из Косогора Кукарской волости около р. Немда. Ранее деревня носила название поч. Ярославский.  Ныне в Косогоре никто не живет.

Там, где расположена д. Николаевские (ранее поч. Николаевский, основаный в 1827), вначале был глухой лес, на десятки км -  никакого жилья. Согласно легенде в Николин день приехали из с. Арбаж  Прохор и Софрон, пообедали под большим вязом и стали выбирать место для поселения. Местность понравилась, поставили избы, но не было близко реки, поэтому вновь начали поиски. В течение пяти лет вырубали лес, выкорчевывали пни, только тогда поселились постоянно. На р. Мамокша построили плотину, образовался пруд, поставили мельницу, неоднократно плотину прорывало, вновь и вновь приходилось все восстанавливать.

Колхоз «Запад» был  образован в 1932 г., там, где когда-то рос высокий вяз, построили клуб (не сохранился). В годы войны на фронт ушли 56 чел., не вернулись 30. После войны построили электростанцию, пилораму, фермы, мехток, магазин. Ныне в деревне жителей очень мало, многие переехали в города или в с. Первомайское, но замечательный пруд сохранился.

В 10 километрах от с. Кугушерга  поселенцы образовали две деревни на берегу речки Пержанка: Пержа и Беловодские. Раньше речка была полноводной, глубокой, стояли мельницы, ныне речка маловодна. Деревни насчитывали около 160 хоз-в, большинство в д. Беловодские. Когда возникли колхозы, построили школу, магазин. Ныне дер.Беловодсткие признана нежилой.

Поч. Шевелев, ныне д. Шевелево, возник более 200 лет назад, первопоселенцы из-под сл. Кукарка в поисках свободной земли в 2 км от дороги топорами срубили два дома. Вокруг были болота, в соседнюю д. Шабалино (поч. Эндерский), около 1 км, приходилось делать 6 км объезда, на мельницу ездили в д. Шохтйки, Первый трактор в колхоз в 1931 г. пригнали из Йошкар-Олы.

Кугушергское сельское поселение в его нынешних границах, было образовано 1 января 2006 года в соответствии с Законом Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 07.12.2004  № 284-ЗО.

На территории   Кугушергского сельского поселения  имеются:

1. Объекты, представляющие собой  историко-культурную ценность:

- Церковь Троицы Живоначальной  в с. Первомайское;

- Церковь Иконы Божьей Матери (Казанская)  в с. Кугушерга (Богородицкая церковь)

2. Памятник археологии:

- Москачинская находка каменного сверленого топора II тыс. до н. э. в д. Маскичи.

- Когда- то в селе Кугушерга красовался большой соборный храм, сейчас от него остались лишь руины. Усилиями местных жителей удалось построить намного меньший по размерам храм. 13 сентября 2014 года в с. Кугушерга был освящен престол храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

В 1979 году были открыты в с. Кугушерга и в с. Первомайское памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов.

- 2. Природные условия и ресурсы территории

- 2.1. Природно-климатические условия

Кугушергское сельское поселение  расположено в северо-восточной части Яранского района, который, в свою очередь, относится к юго-западной агроклиматической зоне Кировской области.

Яранский район относится к территории с континентальным климатом умеренного пояса, где преобладающим является континентальный воздух умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в Яранском районе составляет 2,0-2,3 оС. В годовом ходе средние месячные температуры изменяются от -13,6 оС в январе до +18,3 оС в июле. Абсолютный минимум температур отмечен – 46 оС в январе, в июне -3 оС. Абсолютный максимум температур в январе +4 оС, летний в июне +37 оС. Обеспеченность теплом вегетационного периода сельскохозяйственных культур, характеризующаяся суммой средних суточных температур воздуха между датами перехода через 10 оС весной и осенью, равна 1902.

Продолжительность безморозного периода средняя 117 дней, наименьшая – 37 и наибольшая – 151. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Высота снежного покрова в марте месяце 39 см, запас воды в снежном покрове 103 мм. Продолжительность периода устойчивого снежного покрова 162 дня с 15 октября (средн. значение) по 23 апреля. Глубина промерзания почвы в марте месяце достигает 79 см. Господствующими ветрами в районе являются юго-западные. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. Летом скорость ветра ниже, чем зимой. Среднегодовая сумма осадков составляет 639 мм. Наибольшее количество осадков в период с апреля по октябрь составляет 405 мм. В теплый период выпадает в виде дождей, часто сопровождается грозами. Зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность (ноябрь-март), 234 мм.

Таким образом, территория Яранского района относится к строительно-климатической зоне IВ (СНиП 23-01-99. Строительная климатология). Природно-климатические условия освоения территории района характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания таких сельскохозяйственных культур, как озимая рожь, яровые, лен, картофель, овощи, сеяные травы. Холодная  и  длительная  зима обуславливает максимальную теплоизоляцию зданий и сооружений. Продолжительность отопительного  периода 225 дней.

- Агроклиматическая характеристика

Осенний период характеризуется быстрым спадом температуры: сентябрь – +9,3°С, октябрь – +2,5°С, ноябрь – -4,9°С. Средняя дата перехода среднесуточной температуры через + 5°С – 5 октября. Эту дату следует считать концом вегетации озимых культур.

Средняя дата первого осеннего заморозка – 16 сентября (с 28 августа по 4 октября). К началу первых заморозков должна быть закончена уборка теплолюбивых культур и подъём зяби.

За осенний период выпадает, в среднем, 131 мм осадков (28% годового количества). Устойчивый снежный покров ложится на поверхность почвы во второй декаде ноября.

Зима в районе продолжительная и достаточно суровая. Среднемесячная температура в январе -14,2°С, в феврале – -13,7°С.

В зимний период выпадает 65 мм осадков в виде снега (14% годового количества). Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля и держится до конца марта.

Неоднородность рельефа, наличие долин, ручьёв и речек, слабая залесённость и частые метели обуславливают неравномерность залегания снежного покрова на полях, а, следовательно, и неодинаковое по глубине промерзание почвы. Средняя глубина промерзания почвы к концу зимы составляет 60-70 см, а в местах, оголённых от снежного покрова, достигает 100-130 см.

Абсолютный минимум температур в зимний период достигает -47°С. Большие колебания температур от сильных морозов до оттепелей при неравномерном снежном покрове приводит к вымерзанию озимых и многолетних трав. Поэтому для защиты озимых в местах, подверженных оголению от снега, следует проводить снегозадержание.

Наоборот, в местах большого скопления снега озимые страдают от выпревания. На таких участках весной следует ускорять таяние снега путём мульчирования, а также проводить борьбу с ледяной коркой.

Весна. Переход от зимнего периода к летнему происходит в середине апреля. В это время имеет место усиленное снеготаяние, так как температура быстро нарастает: в марте – -7,2°С, в апреле – +2,1°С, в мае – +10,7°С.

В начале мая почва оттаивает на всю глубину и прогревается в пахотном слое до 5-6°С. С этого времени следует начинать сев ранних яровых культур.

За весенний период выпадает 85 мм атмосферных осадков (19% годового количества). Этого недостаточно для роста и развития озимых и яровых культур при высокой температуре. Поэтому ранней весной, как только наступит спелость почвы необходимо проводить закрытие накопленной влаги боронованием зяби, озимых культур и многолетних трав.

Лето характеризуется тёплым периодом с достаточным количеством осадков (около 40% от годового количества).

Продолжительность вегетационного периода составляет 162 дня, а период активного роста растений со среднесуточной температурой выше +10°С составляет 123 дня. В зависимости от рельефа этот период может изменяться. На возвышенных участках и южных склонах эти периоды на 5-10 дней больше по сравнению с пониженными участками и северными склонами.

Средние значения некоторых климатических показателе приведены в табл. 2.1-1.

Таблица 2.1-1.

Средние многолетние значения некоторых климатических показателей

Яранского района

| Показатель | Период наблюд. | Значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| Осадки, мм | 1891-1935 | 23 | 14 | 19 | 27 | 39 | 59 | 60 | 63 | 50 | 45 | 36 | 28 | 468 |
| Средняя температура, °С | 1881-1935 | -14,2 | -13,7 | -7,2 | 2,1 | 10,7 | 15,6 | 18,4 | 15,6 | 9,8 | 2,5 | -4,9 | -11,8 | 1,9 |
| Максимальная температура, °С | 1881-1985 | 3 | 4 | 11 | 27 | 30 | 35 | 36 | 36 | 30 | 22 | 12 | 4 | 36 |
| Минимальная температура, °С | 1881-1985 | -47 | -44 | -36 | -23 | -9 | -4 | 1 | -1 | -9 | -24 | -33 | -46 | -47 |
| Высота снеж-ного покрова, см | 1925-1955 | 31 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 21 | - |

- 2.2. Физико-географическое описание

Яранский муниципальный район находится на юго-западе Кировской области и граничит с Кикнурским, Тужинским, Пижанским, Санчурским районами и Республикой Марий Эл.

С позиций физико-географического районирования Яранский район относится к Ярано-Немдинскому району Пижмо-Какшагского округа, который сложен пермскими (отложения пустынь и лагун татарского яруса) и четвертичными отложениями. Кристаллический фундамент находится на глубине 1500-2000 м. В геоморфологическом отношении территория района представляет собой увалисто-холмистую равнину с абсолютными отметками до 200 м и понижениями в поймах рек до 100 м.

С позиций геоботанического зонирования Яранский район относится к подзоне южной тайги и входит юго-западный фаунистический подрайон Кировской области. Большая часть района распахана. В южной части района сохранились пихтово-еловые леса с липой и широколиственными породами, а также берёзовые и осиновые леса.

- 2.2.1. Рельеф и геологическое строение

Территория Яранского района расположена в зоне Яранско-Кокшагской равнины (по Добрынину) на водоразделе рек Ярань и Ламба. В целом рельеф хозяйства можно охарактеризовать как полого-волнистое плато водораздела, которое пересечено логами и ручьями с постоянными и временными водотоками.

Водораздельная часть между реками, ручьями и логами представлена невысокими холмами и вытянутыми грядами со склонами различной крутизны и экспозиции и с небольшими лощинообразными понижениями. Надпойменные терассы выражены очень слабо. Склоны холмов, гряд и надпойменные терассы имеют крутизну склонов от 2 до 6°, поэтому почвы на них подвержены водной эрозии.

Овражно-балочная сеть на территории поселения занимает около 4%.

В целом Яранский район характеризуется средней степенью геологической устойчивости и низкой устойчивостью ландшафтов.

Территория Кугушергского СП расположена в V1 геоморфологическом районе волнистой Яранско-Кокшагской равнины.

Самой распространённой почвообразующей породой являются покровные бескарбонатные глины и суглинки. Кроме покровных отложений на территории хозяйства встречаются морена бескарбонатная, элювий глин и морена бескарбонатная, подстилаемая водноледниковыми отложениями. В поймах мелких речек и ручьёв залегают делювиальные отложения.

- 2.2.2. Гидрогеологические условия

Для целей водоснабжения используется котельничский карбонатно-терригенный горизонт (P2kt), вскрытый на глубинах от 85 до 140 м.

Участки загрязнения подземных вод на территории Яранского района, в том числе на территории Кугушергского сельского поселения,  не выявлены, подземные воды относятся к защищенным.

Грунтовые воды на водораздельных пространствах залегают на глубине 10-15 м и не оказывают существенного влияния на почвообразующие процессы.	В пониженных элементах рельефа грунтовые воды подходят близко к дневной поверхности, в результате чего почвы с временным избыточным грунтовым увлажнением.

- 2.3. Земельные ресурсы

- 2.3.1. Структура земельного фонда

Общая площадь Кугушергского сельского поселения  составляет 21255  га.

2.3.2. Почвенный покров

Почвы территории поселения  дерново-подзолистые,  по механическому составу, в основном, супесчаные и суглинистые.  Данные почвы требуют внесения удобрений, осушения, известкования. Благоприятны для выращивания зерновых культур: ржи, ячменя, овса, пшеницы, картофеля и др. овощей, многолетних трав. В пойме р. Ярань почвы пойменные (аллювиальные).

- 2.4. Природно-ресурсный потенциал

- 2.4.1. Поверхностные воды

В целом Яранский район является маловодным относительно других районов Кировской области. Модуль стока равен 2,6 л/(с∙км2), тогда как для большинства районов области он находится в диапазоне от 4 до 6 л/(с∙км2). Поверхностная гидрографическая сеть также развита слабо.

Территория Кугушергского сельского поселения обеспечена  внутренними водами: реки Мамокша, Тюмберь, Ламба, Липянка,   маленьких  речек  и прудов,  подземных вод, которые используются для водоснабжения населения. Реки  хозяйственного значения не имеют и используется для отдыха населения, непромышленного лова рыбы.

Пруды в населенных пунктах – место для отдыха, туризма, непромышленного лова рыбы.

Качество воды в водоемах поселения не контролируется.

- 2.4.2. Подземные воды

Всего по территории Кугушергского  СП в государственном реестре числится 17 скважин

(см. приложение 2).

В настоящее время используется для централизованно питьевого водоснабжения населения 2 скважины  качество воды соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01

Подземные воды относятся к защищённым, источники техногенного воздействия отсутствуют.

- 2.4.3. Ресурсы растительного и животного мира

Природная зона – подзона южной тайги, где преобладают  смешанные леса с хвойными породами и примесью лиственных, которые интенсивно используются и в производственном процессе многими организациями, и в качестве топлива  для нужд населения.

Травянистая растительность заливных лугов представлена растениями, которые требуют для своего развития средних условий увлажнения. Здесь преобладают злаки: овсяница луговая, мятлик луговой, полёвица белая, пырей луговой, щучка дернистая, костёр безосный. Из разнотравья встречаются  купавка красильная, герань луговая, черноголовка, манжетка, подорожник и другие. В понижениях заливных лугов и на торфяниках преобладают осоки и лабазник вязолистный. На улучшенных участках в травостое преобладает лисохвост.

Суходольные кормовые угодья представлены пустошными лугами. Растительность их изрежена, травостой невысокий и представлен, в основном, низовыми злаками и некоторыми видами разнотравья. Из злаковых здесь преобладают: овсяница красная, душистая колосок, мятлик луговой; из разнотравья – одуванчик, погремок, пастушья сумка, подорожник, манжетка и др.; бобовые представлены, в основном, мышиным горошком.

Закустаренные участки, в основном, заняты ивняком, травостой их изрежен и влаголюбивыми растениями – лобазником, осокой, гравилатом речным, купальницей европейской, щучкой душистой.

Ресурсы охотничье-промысловой фауны на территории муниципального образования в качестве потенциала развития муниципального образования рассматриваться не могут из-за их недостаточности.

- 2.4.4. Минеральные ресурсы

Из полезных ископаемых имеется песок и гравий, которые используются  в строительстве.

- 2.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас поселения формируется из природных антропогенно не изменённых территорий. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими территориями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым – наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

Базовыми элементами экологического каркаса Кугушергского СП являются лесные массивы в юго-восточной и северо-западной  части поселения, реки  Мамокша, Тюмберь, Ламба и Липянка, с притоками и ручьями, выполняющие одновременно функции транзитных зон.

Остальные земли поселения относятся к хозяйственно-освоенным.

- 2.6. Природные опасности

В Яранском районе 100% проб почв не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию мышьяка, 50% - по содержанию подвижных свинца и цинка.

В Яранском районе существовали природные очаги геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, сибирской язвы, лептоспироза, клещевого энцефалита и бешенства. По состоянию на 1991 природно-эпидемические условия в районе были квалифицированы как относительно неблагополучные.  В 2014 г. заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом  в Яранском районе была почти в 4 раза выше, чем в среднем по области (47 и 13 случаев на 100000 тыс. населения соответственно). По другим природным инфекциям район не выделяется.

Для территории Кугушергского сельского поселения характерны все вышеперечисленные опасности.

В целом природно-климатические условия на территории  Кугушергского сельского  поселения характеризуются как благоприятные для проживания населения.

- 3. Комплексная оценка и основные проблемы развития территории         поселения

- 3.1 Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

Современный рынок труда сформировался в условиях реформирования экономики поселения и продолжает испытывать негативное воздействие социально-экономического кризиса 90-х годов, и мирового экономического кризиса в настоящее время  обусловивших спад в сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы.

Поселение «стареет» т.к. по возрастному составу преобладает и будет преобладать пожилое население. На протяжении последних  лет наблюдается демографический кризис, который выражается в резком снижении рождаемости и увеличении смертности. Данный процесс  будет происходить и в дальнейшем.

Продолжится тенденция уменьшения количества школьников, воспитанников детского сада,  что может привести к закрытию учреждений образования.

В поселении зарегистрировано 747 чел., фактически проживает – 404 человека,

из них - 334 мужчин, 342 - женщин. В сравнении с 2016 годом зарегистрированных меньше на 14 чел., факт. проживающих на 49 меньше. Средний возраст у жителей - 52 года,.

В 2017 году по статистике родилось 4 детей, умерло 12 человек, выбыло- 31 чел.

Население трудоспособного возраста – 439, занятых- 380;

В экономике поселения занято- 35 чел.

За пределами поселения работало- 115 чел.

В ЦЗН состоит на учете по безработице - 16 чел.

Возрастной состав населения:

- Пенсионеров – 237  (268 - в 2016 году);

- Инвалидов – 113 чел., из них трудоспособного возраста – 25 чел;

- Студентов- 18 чел;

- Вдовы- 2 чел;

- Ветераны труда- 66 чел;

- Тружеников тыла – 22 чел.

В 2017 году на территории сельского поселения многодетных семей было зарегистрировано – 5 семьи, в 2018 году на сегодняшний день – 5 семей,  а проживают постоянно- 1  семья, в ней воспитывается 3 несовершеннолетних ребенка.

Население  многонационально: мари, русские, татары, украинцы, румыны, узбеки, лезгины, но преобладают русские и мари.

Демографическая ситуация в сельском поселении характеризуется снижением численности населения по причине естественной убыли населения.

В сельском поселении находится 347 домохозяйств.

В личных  хозяйствах граждан  содержится скот, но ежегодно поголовье скота сокращается.

Трудовые ресурсы не востребованы из-за отсутствия рабочих мест.

- 3.2. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

Основным подспорьем для населения является ведение личного подсобного хозяйства. На 01.07.2018 года в личных подсобных хозяйствах содержится:

- КРС – 20 голов, в т. ч. коров – 12;

- свиней – 5 гол;

- овец – 43гол;

- коз -34 гол;

- птица- 656 гол;

- кроликов - 31гол.;

- пчелосемей - 91.

На территории Кугушергского сельского поселения функционируют два  магазина Яранского райпо и 1 магазин индивидуального предпринимателя ООО «Союз – Розинова Елена Вениаминовна. Существующих торговых точек вполне достаточно для сел.

Производственных объектов на территории поселения нет.

- 3.3. Жилой фонд и жилищное строительство

По состоянию на 01.01.2018 общая площадь жилого фонда поселения составляет 29,9 тыс.м2. Обеспеченность населения – 24,9 м2 на человека.

Всего домов по поселению – 531, из них:

многоквартирных – 112,  общей	 площадью  12,9 тыс. кв. м;

муниципальных  - 15.

Общая площадь помещений оборудована:

водопроводом – 14,9

водоотведением – 0,9

отоплением –  0

горячим водоснабжением-   0

ваннами – 0,9

газом  – 0

Ветхий  жилищный фонд  составляет 7,0 тыс.кв.м.

- 3.4. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в поселении представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения.

- 3.4.1. Образование

На территории сельского поселения дошкольных и школьных учреждений нет, из-за отсутствия  детей.

- 3.4.2. Здравоохранение

Оказание первичной медицинской помощи населению осуществляют ФАПы в                      с. Кугушерга, с. Первомайское.

- 3.4.3. Культура  и спорт

Для обеспечения культурного обслуживания населения в сельском поселении работает  сельский Дом культуры со зрительным залом на 300 мест. При сельском Доме культуры работает сельская библиотека им.Ф.Ф.Павленкова, книжный фонд которой составляет   13589  единиц;   народный коллектив «Сударушка», который известен  своими выступлениями за пределами района и области;  различные кружки.

В сельской библиотеке кружки «Сказочник», «Юный краевед» дети с удовольствием посещают данные кружки в этом большая заслуга работников культуры.

- 3.4.4. Социальная помощь

В Кугушергском СП  проживает большое число малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями, нуждающихся в социальной поддержке. Численность людей, находящихся на пенсионном обеспечении составляет 237 человек, одинокие пенсионеры – 40 человек. К лицам, нуждающимся в социальной помощи на дому отнесены 31 человек, из них в постоянном уходе нуждаются  8.  Инвалидов – 113 человек.

Социальную помощь нуждающимся группам населения в поселении  оказывают два социальных работника  по  обслуживанию  одиноких  престарелых  граждан, на их  попечении находятся 24 человека.

- 3.5.  Инженерная и транспортная инфраструктура

- 3.5.1. Водоснабжение

Всего по территории Кугушергского  СП в государственном реестре числится 17 скважин  (см. приложение 2).

Водоснабжение населения и организаций обеспечивает  ООО МП «ВКХ» Яранского района. В схеме водоснабжения задействовано 2  артезианские скважины.

Протяженность  уличной водопроводной сети составляет 12,5 км,  из них требует замены 7,1км.

| Местонахождение | Кол-во скважин | Протяжен-ность сети, км/износ,% | Общий объем отпущенной воды тыс.куб.м. |  | Среднесуточный отпуск воды населению, л/сут/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. населе-нию |  |
| с. Кугушерга | 1 | 4,5/97 | 6,6 | 6,6 | 13,7 |
| с. Первомайское | 1 | 8,0/60 | 13,5 | 13,5 | 30,0 |

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах водоснабжения и водоотведения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

- 3.5.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация имеется в с. Кугушерга, и с. Первомайское.

Износ канализационный сетей составляет 70 %, возросла аварийность ветхих участков, приводящих к учащению аварийных ситуаций.

Очистные сооружения работают в предаварийном режиме, о чем свидетельствует основательный износ оборудования и конструктивных блоков емкостей 1 и 2 очередей и станции доочистки, трубопроводов подземных коммуникаций, системы аэрации.

- 3.5.3. Теплоснабжение и газоснабжение

В Кугушергском сельском поселении   котельных нет.

На сегодняшний день Яранский район является одним из районов области, на территории которого отсутствует газоснабжение природным газом.

Газоснабжение населения осуществляется сжиженным газом в баллонах, привозимым из г. Яранска.

- 3.5.4. Электроснабжение

Электроснабжение поселения  осуществляется линиями электропередачи от головной подстанции Первомайск 110/10кВ;

Для надежного электроснабжения территории сельского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

- 3.5.5. Телефонизация, радиофикация, связь

Услуги почтовой связи на территории Кугушергского СП  оказывают 2  почтовых отделения федеральной почтовой связи Кировской области – филиала ФГУП «Почта России»: в с. Кугушерга и с. Первомайское.

Услуги электросвязи осуществляет Яранский цех электросвязи ЦМ УЭС Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком». Количество АТС в муниципальном образовании  - 2. Число  частных абонентов телефонной связи  по  поселению  - 166.

Основными операторами сотовой связи являются   «МТС» и «МЕГАФОН». Сотовая связь на территории сельского поселения неустойчивая.

В г. Яранске расположены радиотрансляционный центр (Днепр-1,5) и телевизионный ретранслятор. На территории сельского поселения принимаются следующие общероссийские программы: ОРТ, РТР, «Культура»,  региональные – ГТРК «Вятка», «Марий-Эл».

Многие жители пользуются  спутниковым и интерактивным телевидением.

Доступ к сети Интернет  имеют  большинство жителей поселения.

- 3.5.6. Транспортная инфраструктура

С юго-запада  на северо-восток территорию поселения пересекает региональная автодорога Яранск-Санчурск-гр. Республ. Марий Эл, которая является основным  транспортным путем, связывающим поселение с районным, областным центрами и другими населенными пунктами области. Дорога огибает северо-западную  границу с. Кугушерга, ее протяженность по поселению составляет 19,72 км.

В с.Кугушерга и с.Первомайское насчитывается – 18 улиц, общей протяженностью дорог – 11,4 км., в т.ч. дорог с твердым покрытием - 1 км.

Протяженность дорог общего пользования муниципального значения по поселению составляет 22,2 км, из них асфальтобетонных – 2,9 км, гравийных – 3,3км,  грунтовых – 16,0 км.

Население Кугушергского сельского поселения пользуется услугами МУП «Яранское ПАТО» (пассажирские автобусы) и услугами частных предпринимателей (маршрутные такси).

По территории поселения через п. Майский проходит железная дорога Йошкар-Ола – Яранск.

4. Градостроительная оценка территории Кугушергского поселения

4.1. Территориальные ресурсы. Планировочные ограничения

Исходя из рельефа, геологического строения, гидрогеологических условий, развития тех или иных физико-геологических процессов на территории сельского поселения выделяются:

- территории, пригодные для строительства;

- территории, ограниченно пригодные для строительства;

- территории, непригодные для строительства;

- территории, не подлежащие застройке.

- 4.1.1. Территории, пригодные для строительства

К территориям, благоприятным для строительства, относят участки с уровнем грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м от поверхности земли, устойчивыми грунтами, спокойным рельефом, имеющим уклоны более 0,5%.

- 4.1.2. Территории, ограниченно пригодные для строительства

К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относят участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные участки с мощностью торфа до 2,0 м, участки с уклонами поверхности от 10 до 20% или менее 0,5%, приуроченные к береговым склонам и оврагам, участки с просадочными грунтами I-го типа, существующие санитарно-защитные зоны – с учётом ограничений, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03.

- 4.1.3. Территории, непригодные для строительства

К территориям, не благоприятным для строительства относятся заболоченные и заторфованные поймы рек, днища оврагов, балки, крутые склоны с уклонами поверхности более 20%, карьеры глубиной более 2 м, ложбины поверхностного стока, участки, подвергающиеся затоплению чаще, чем 1 раз в сто лет при строительстве капитальных объектов, и чаще, чем 1 раз в 10 лет при размещении парков и плоскостных спортивных сооружений.

4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Кугушергского СП выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (в ред. от 31.12.2014) к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны затопления и подтопления;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны памятников истории и культуры.

Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют. Охранные зоны объектов специального назначения рассмотрены совместно с санитарно-защитными зонами.

### 4.2.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно ст. 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Размеры водоохранных зон рек поселения приведены в приложении 1.

- 4.2.2. Зоны затопления и подтопления

В соответствие со ст. 67.1 Водного кодекса РФ (в ред. от 28.12.2013) в границах зон затопления и подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

К полномочиям органов местного самоуправления относится (ст. 27 Водного кодекса) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, а также предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

СНиП 22-03-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» определяет:

затопление как «образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод»;

подтопление как «комплексный гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов».

Информация о границах зон затопления и подтопления на территории Кугушергского СП отсутствует.

### 4.2.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Хозяйственно-питьевое водоснабжение в Кугушергском СП базируется на подземных водах. Всего на территории поселения для централизованного питьевого водоснабжения используется 4 артезианских скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для них необходимо выполнить обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  Подземные воды в Яранском районе квалифицированы как защищённые.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Указанные в данном разделе ограничения должны быть учтены при размещении водозаборных сооружений.

### 4.2.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 2014 г.) устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники с захоронением в ямах.

К объектам второго класса опасности отнесены участки накопления и компостирования. свалки и полигоны ТБО, скотомогильники с биологическими камерами, асфальтобетонные заводы.

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производство кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища.

Перечень объектов, для которых должны быть установлены СЗЗ и их нормативные значения приведены в табл. 11-1.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

- 4.2.5. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Кугушергского СП выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения; магистральных трубопроводов; транспортных магистралей.

- Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (с изменениями на 17.05.2016).

В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченного вертикальными плоскостями , отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, соответствующем номинальному классу высшего напряжения подстанции:

6-10 кВ - 10 метров;

35 кВ – 15 метров;

110 кВ – 20 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Организациям, владеющим объектами электросетевого хозяйства, введенными в эксплуатацию до даты вступления в силу настоящего Постановления, не требуется согласование границ охранных зон указанных объектов с Ростехнадзором. Сведения о границах охранных зон вносятся в государственный кадастр недвижимости на основании заявления организации. Такие сведения должны быть предоставлены в Росреестр до 1 января 2015 года

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Охранные зоны электрических сетей напряжением 10-110 кВ на территории Кугушергского сельского поселения в установленном порядке внесены в государственный кадастр недвижимости.

- Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

- Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их границах установлены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000, № 878 (в ред. от 22.12.2011).

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в частности, запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов –  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков –  для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами –  для существующих газораспределительных сетей.

Межпоселковые и прочие газопроводы в зависимости от рабочего (избыточного) давления делятся на следующие категории (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»):

- высокого давления I категории – от 0,6 до 1, 2 МПа – для природного газа; от 0,6 до 1,6  МПа – для сжиженного углеводородного газа;

- высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 МПа для природного и сжиженного углеводородного газа;

- среднего давления – от 0,005 МПа до 0,3 МПа;

- низкого давления – до 0,005 МПа включительно.

Ширина охранной зоны магистрального газопровода зависит от его диаметра и рабочего давления и степени ответственности объектов, вблизи которых проходит газопровод (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»). В зависимости от рабочего давления магистральные газопроводы делятся на два класса:

I – с рабочим давлением свыше 2,5 до 10 МПа (от 25 до 100 кгс/см2);

II – с рабочим давлением свыше 1,2 до 2,5 МПа (от 12 до 25 кгс/см2).

- Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

- 4.2.6. Охранные зоны памятников истории и культуры

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

- РАЗДЕЛ II

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- Планировочная организация территории

Целями территориального развития поселения является создание условий для экономической деятельности населения, осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Предпосылки градостроительного развития Кугушергского сельского поселения определяет исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктуры.

Кугушергское сельское поселение занимает выгодное экономико-географическое положение, относительно благоприятные природно-климатические условия, обеспечен трудовыми ресурсами, но имеет низкий уровень социально – экономического развития.

5.1. Территория поселения

Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования на территории за пределами границ населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- сельскохозяйственного использования;

- производственного назначения;

- инженерной и транспортной инфраструктуры;

- ведения лесного хозяйства;

- рекреационного назначения;

- с особыми условиями использования территории;

- специального назначения, обороны и безопасности, иные зоны.

В генеральном плане Кугушергского СП зона сельскохозяйственного использования сформирована на землях сельскохозяйственного назначения.

Зона ведения лесного хозяйства включает земли государственного лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесами. Лесные земли занимают всего 40% территории поселения и не имеют хозяйственной значимости.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационного назначения, объектов специального назначения не выделены ввиду ограничений по масштабу, а объекты, относящиеся к соответствующим видам деятельности, отмечены значками.

Границы зон с особыми условиями использования территории указаны с учётом ограничений, налагаемых масштабом графических материалов (начиная с 50 м).

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

5.2. Село Кугушерга

Генеральный план включает зонирование территории населённых пунктов. Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования в границах населенных пунктов выделяются функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зоны инженерной инфраструктуры,

- улично-дорожная сеть.

Ограничения на виды деятельности в пределах указанных зон, установленные законодательством Российской Федерации, приведены в разд. 4.2.

- Жилая зона

В состав жилых зон входят территории, используемые для проживания населения, в пределах которых располагаются жилые дома разных типов, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, а также гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, культовые объекты.

Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Жилая зона с. Кугушерга включает:

- зону малоэтажной жилой застройки;

- зону жилой застройки многоквартирными 2-х и 3-х этажными домами;

- Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов, обеспечивающих деловую, финансовую и общественную активность жизни населенного пункта. Это объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных и научно-исследовательских учреждений, учреждений профессионального образования, культовых сооружений и другие.

В перечень объектов, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться многоквартирные жилые дома, преимущественно со встроенными учреждениями обслуживания, гостиницы, гаражи и автостоянки, памятники истории и культуры – при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования и градостроительной документацией.

По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные  и зоны специализированной общественной застройки.

Общественно-деловая зона с. Кугушерга включает территории для размещения: административных зданий, образовательных учреждений, объектов здравоохранения, культуры, спорта, православной часовни, отделения почтой связи, магазинов и объектов общественного питания.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения сетей водопровода, канализации, электро- и газоснабжения, водозаборных сооружений и сборников хозяйственно-бытовых сточных вод, трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов и улично-дорожной сети.

Эта зона может быть увеличена за счёт жилой зоны для улучшения условий застройки свободных земельных участков.

- Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

На территории Кугушергского  сельского поселения производственные объекты отсутствуют.

- Зона объектов сельскохозяйственного использования

- Зона объектов сельскохозяйственного использования на территории  в с. Кугушерга представлена огородами, пастбищами и сенокосами.

- Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения в с. Кугушерга  представлена природными ландшафтами, занятыми луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

Целесообразно осуществить организацию скверов у дома культуры и у памятника павшим воинам.

6. Жилищное строительство

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

  - Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

  - Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

  - Комплексная застройка и благоустройство участков нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

  - Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

  - Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

7. Население и трудовые ресурсы

На протяжении последних  лет наблюдается демографический кризис, который выражается в резком снижении рождаемости и увеличении смертности. Данный процесс  будет происходить и в дальнейшем.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2038 года по Кугушергскому сельскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, поддержка малого и среднего предпринимательства, четкая программа действий по техническому перевооружению действующих сельхозпредприятий, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей Кугушергского сельского поселения объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное увеличение численности населения к 2038 г. до уровня 2014 года.

8. Развитие социальной инфраструктуры

Основная цель развития социальной инфраструктуры в целом  – формирование на территории Кугушергского сельского поселения благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни.

- Образование

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

- Здравоохранение

Строительство новых объектов здравоохранения генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

- Культура и спорт

Строительство новых объектов образования генеральным планом не предусмотрено.

Основными задачами поселения является сохранение и поддержание состояния существующих объектов.

9. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры

9.1 Водоснабжение

Основные направления развития системы водоснабжения должны предусматривать:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции существующих и и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин).

- расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения.

- развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства.

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

9.2. Хозяйственно-бытовая канализация и очистка сточных вод

Основной проблемой населенных пунктов поселения является  необходимость замены изношенных канализационных сетей.

Необходимо восстановление работоспособности очистных сооружений, ремонт существующих сетей и строительство новых.

9.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Программа газификации Кировской области предусматривает строительство газопровода – отвода «Уржум – Пижанка – Яранск» и ГРС в Яранске. Трасса пройдёт западнее и севернее д. Большие Шалаи. Программой предусматривается  строительство межпоселковых и газораспределительных сетей.

Газификация населенных пунктов поселения позволит развить систему газовых отопительных котельных и способствовать развитию отопительной системы.

Со строительством ГРС начнётся газификация района и Кугушергского поселения в частности.

Сроки строительства не определены.

9.4. Электроснабжение

Расширение сетей электроснабжения не требуется. Для надежного электроснабжения территории городского поселения  необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

9.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Дороги общего пользования местного значения протяженностью 4,5  км требуют ремонта.

В населенных пунктах поселения  необходим ремонт проезжей части улиц.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи развития транспортной инфраструктуры Кугушергского сельского поселения на период 2018-2020года:

- устойчивое, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения жизненно важных социально-экономических интересов жителей поселения и субъектов экономики;

- повышение эффективности и безопасности функционирования автодорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам поселения, определение стратегии развития дорожного комплекса.

- ремонт   автомобильных  дорог  общего пользования местного значения;

Предлагаемые мероприятия позволят преломить негативные тенденции развития транспортного комплекса и создать условия для успешного социально-экономического развития Кугушергского сельского поселения. В частности, к концу 2020 года:

- обеспечить 100 % содержание дорог Кугушергского сельского поселения;

- сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  до 75 %.

10. Инженерная защита и подготовка территорий

10.1. Организация поверхностного стока

В настоящее время ливневая канализация в населённых пунктах поселения отсутствует.

В целях благоустройства  территории населенных пунктов предусматривается  организация  поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков. Согласно п. 12.11 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) применение открытых водоотводящих устройств допускается в сельских населенных пунктах, на парковых территориях с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами. Минимальный диаметр водостоков принимается равным 400 мм.

Рекомендуется применение открытых водоотводящих устройств в виде кюветных лотков и в районах малоэтажного строительства. Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощенных конструкций. Дождеприемники при этом не устраивают. Данные мероприятия позволяют при минимальных объемах земляных работ и при максимальном сохранении естественного рельефа создать нормальные условия для движения транспорта, максимально сохранить дорожные покрытия, сохранить благоустройство прилегающих территорий.

10.2. Защита от затопления

Согласно п. 13.6 СП 42.13330.2011 территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Населённые пункты Кугушергского СП расположены на малых реках. В схеме территориального планирования Яранского района среди зон затопления они не значится. Нет населённых пунктов Кугушергского СП и в Перечне населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённом распоряжением Правительства Кировской области № 36 от 05.03.2014.

10.3. Благоустройство берегов рек и водоемов.

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Требования по режиму водоохранных зон, в основном соблюдаются, но прибрежные защитные полосы не установлены.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

К первоочередным мероприятиям следует отнести:

- очистку прудов  в с. Кугушерга и с. Первомайском,  а также  благоустройство прилегающей территории

- восстановление и обустройство детских и спортивных площадок;

- снос аварийных деревьев на территории населенных пунктов поселения.

11. Охрана окружающей среды

- 11.1. Существующее состояние окружающей среды

Экологическая ситуация в Кугушергском сельском поселении обусловлена социально- экономическими условиями. Как  следствие - снижение количества стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу и расхода топлива стационарными и подвижными источниками выброса загрязняющих веществ.  Поэтому в сельском поселении минимальная степень экологической напряженности.

- На территории Кугушергского СП имеются следующие объекты, оказывающих влияние на окружающую среду:

Таблица 11-1.

- Перечень объектов, оказывающих влияние на окружающую среду

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| 1 | Свалка ТБО | Юго-западнее д. Кукмар | III класс | 500 м |
| 2 | Свалка ТБО | Северо-восточнее с. кугушерга, вдоль дороги Санчурск-Яранск | III класс | 300 м |
| 3 | Кладбище | Северо-восточнее с. Кугушерга | III класс | 300 м |
| 4 | Кладбище | Юго-восточнее д. Кукмар | V класс | 50 м |

На территории поселения расположено 2 гражданских кладбища общей площадью 5,1 га. (Кугушергское – 2,2га., Первомайское – 2,9га.) Существующий уровень благоустройства кладбищ не отвечает санитарным нормам и правилам (отсутствуют ливнеотвод, не осуществляется надлежащая санитарная уборка территории кладбищ и т.д.).

- 11.1.1. Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах поселения  являются котельные, работающие на угле и не имеющие газоочистного оборудования, а также соседство населенных пунктов с оживленной магистралью Яранск-Санчурск-гр. Республ. Марий Эл.

Гигиенический мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории поселения не проводится.

- 11.1.2. Охрана поверхностных вод

Хозяйственно-бытовая канализация. Общая протяжённость сети 4,2 км,  К канализации подключены Дом культуры,   жилой дом.

Сточные воды направляются в биологические очистные сооружения с проектной мощностью 400 м3/сут., выполненные по типовому проекту 902-2-67, расположенные за южной границей посёлка на расстоянии 360 м. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф местности.

Сведения об эффективности очистки отсутствуют, но известно, очистные сооружения требуют капитального ремонта.

Качество воды в реках не контролируется.

## 11.1.3. Подземные воды

Всего по территории Кугушергского СП  17 скважин (см. приложение 2). В настоящее время используется лишь 2 скважины –  для централизованно питьевого водоснабжения населения, в которых качество воды соответствует гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01.

Подземные воды относятся к защищённым, источники техногенного воздействия отсутствуют.

- 11.1.4. Почвы

В Яранском районе 100% проб почв не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (мышьяк, свинец, цинк),.

Данные по Кугушергскому СП отсутствуют.

- 11.2. Комплекс планировочных природоохранительных мер

- 11.2.1. Санитарная очистка территории (в ред. от 20.11.2023 № 48)

В Кугушергском СП проживает 747 человек. Норматив накопления твёрдых коммунальных отходов (без учета крупногабаритных отходов) принят как 1,3 м3 в год на человека.

## Свалки на территории поселения у с. Кугушерга и с. Первомайское включены распоряжением Правительства Кировской области от 28.12.2013  № 431 в Перечень свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства и подлежащих ликвидации. Свалка твердых бытовых отходов у с. Первомайское ликвидирована в 2019 году.

## 11.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Ориентировочные (нормативные) размеры СЗЗ объектов, расположенных на территории поселения приведены в табл. 11-1.

Размеры СЗЗ устанавливаются исходя из их фактического влияния на окружающую среду (интенсивности выбросов). Свалка ТБО подлежат ликвидации.

- 11.2.3. Озеленение и благоустройство

Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 19/261 от 30.12.14, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 12 м кв. на человека.

Проведение субботников и санитарных месячников в населенных пунктах поселения на регулярной основе и  по мере необходимости.

- РАЗДЕЛ III

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- - опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- - гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- - аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Яранский район относится к группе районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям. К их числу относятся: сильный дождь, сильный ветер (шквал), крупный град, очень сильный снег и сильные отложения мокрого снега, сильный мороз, сильная жара, чрезвычайная пожароопасность, заморозки в период активной вегетации, засухи. Конкретные значения вероятностей реализации неблагоприятных метеорологических явлений отсутствуют.

По территории большинства населённых пунктов протекают реки, но информация о  фактах затопления неизвестна. Населённые пункты Кугушергского СП не входят в Перечень населённых пунктов, попадающих в зоны подтопления на территории Кировской области, утверждённый распоряжением Правительства Кировской области от 05.03.2014, № 38.

Для всех населённых пунктов большую опасность представляют бытовые пожары.

Проблемой остается выгорание сухой растительности и сжигание мусора.

Аварии на системах жизнеобеспечения представляют угрозу тем населённым пунктам, в которых они имеются:

- системы электроснабжения – во всех населённых пункта;

- системы теплоснабжения – с. Кугушерга, с. Первомайское;

- системы водоснабжения – с. Кугушерга, с. Первомайское;

- системы канализации – с. Кугушерга, с. Первомайское.

## 13. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

С точки зрения территориального развития сельского поселения в целях повышения пожарной безопасности застройки в генеральном плане предусматривается:

- организация санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и территорий;

- соблюдение установленных зон минимально-допустимых расстояний от опасных производственных объектов;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения.

Мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах должны реализовывать их собственники и эксплуатирующие организации.

- Противопожарные мероприятия

На территории Кугушергского сельского поселения  мерам пожарной безопасности  уделяется должное внимание. Главой администрации, специалистами поселения, депутатскими комиссиями  проводится профилактическая работа по  пожарной безопасности  в форме сходов граждан, встреч  с населением.

Ежемесячно  профилактическими группами по противопожарной пропаганде проводится посещение частных домов и квартир, многоквартирных жилых домов,  муниципального жилья, а также мест  проживания многодетных семей, престарелых, одиноких и неблагополучных граждан, лиц, злоупотребляющих алкоголем  в целях  противопожарной пропаганды,  распространения памяток о мерах пожарной безопасности, поведения инструктажей.

Проводится работа по  организации разработки и обеспечению реализации мер пожарной безопасности на территории  поселения:

- в каждом населенном пункте имеются водоисточники  для  тушения  пожаров;

- населенные пункты обеспечены звуковой сигнализацией (рындами);

- населенные пункты телефонизированы;

- имеются указатели к пожарным водоемам;

- обеспечено исправное техническое состояние мотопомп.

В сельском поселении имеются две мотопомпы,  две ручные сирены. Пожарной техники на сегодняшний день не имеется.

В с. Кугушерга имеются естественный водоем и искусственный.

В 2017 году силами жителей   оборудовали подъездом искусственный водоем, который находится при въезде в с. Первомайское.

Все остальные искусственные водоемы, имеющиеся в поселении  круглогодично воду не держат,   требуется  их ремонт.

В 2018 году запланирована и проводится работа по организации поста МПО в с. Первомайское, с круглосуточным дежурством.

Необходимо   оборудовать водонапорные башни для забора воды в случае пожара и приобрести указатели к пожарным водоемам.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение 1

- Водные объекты на территории Кугушергского сельского поселения

| № |  | Название (рыбохозяйственная категория) а) | Местоположение | Протяженность, км Площадь га | Водоохранные зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реки и ручьи |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Большая Музанерь | Левый приток р. Малый Тюмберь | - | 50 |
| 2 |  | Большая Ошла | Правый приток р. Малая Кокшага | - | 50 |
| 3 |  | Кушканерка | Прав. приток р. Малый Тюмберь | - | 50 |
| 4 |  | Ламба | Лев. приток р. Ярань | 18 | 100 |
| 5 |  | Липянка | Лев. приток р. Ярань | 17 | 100 |
| 6 |  | Малый Тюмберь | Прав. приток р. Тюмберь | - | 50 |
| 7 |  | Мамокша | Лев. приток р. Большая Кокшага, д.Маскачи, д. Старокрещено, д.Шарпаты, д. Николаевские | 51 | 200 |
| 8 |  | Матюга | Левый приток р. Мамокша, д. Малое Матвуево, д. Большое Матвуево, | - | 50 |
| 9 |  | Молдвашка | Левый приток р. Ламба | - | 50 |
| 10 |  | Пержанка | Прав. приток р. Тюмберь | - | 50 |
| 11 |  | Студеновка | Левый приток р. Мамокша, д. Кукмар, д.Николаевские | - | 50 |
| 12 |  | Тореж |  | - |  |
| 13 |  | Тюмберь | Прав. приток р. Мамокша | 17 | 100 |
| Пруды и озера |  |  |  |  |  |
| 1 | пруд |  | Д. Кукмар, р. Студеновка |  | 50 |
| 2 | пруд |  | Д. Николаевские, р. Мамокша |  | 200 |
| 3 | пруд |  | На р. Мамокша |  | 200 |
| 4 | пруд б/н |  | Д. Шарпаты, р. Мамокша |  | 200 |
| 5 | пруд б/н |  | Д. Большое Матвуево, р. Матюга |  | 50 |
| 6 | пруд б/н |  | Д. Малая Кугушерга, р. М. Тюмберь |  | 100 |
| 7 | пруд б/н |  | С. Кугушерга, р. Ламба |  | 100 |
| 8 | пруд |  | П. Майский, р. Большая Ошла |  | 50 |
| 9 | каскад прудов |  | Д. Митреичи |  | 50 |
| 10 | пруд |  | Д. Шабалино |  | 50 |
| 11 | пруд |  | Р. Молдвашка |  | 50 |

Примечания: а) согласно Каталогу рек Кировской области, утверждённому решением Кировского облисполкома от 28.02.1991, № 74; б) минимальный среднемесячный расход воды в год 95% обеспеченности в летнюю межень;

- Приложение 2.

- Перечень водозаборных скважин Кугушергского СП

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина, м | Эксплуата-ционный режим | Дебит, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 |
| 1 | 3644 | с. Кугушерга | 128,0 | Действующая | 2,8 | Администрация Кугушергского сельского поселения | нитрат, силикат |
| 2 | 5385 | с. Первомайское | 94,0 | Действующая | 2,2 | Администрация Кугушергского сельского поселения | соответствует |

Схема территориального планирования Яранского муниципального района Кировской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта. – Киров: Сатэк, 2009, с. 8.

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Уральская картографическая партия, 1997, с. 8-10, 14

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года (КСОП). Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 18, 81.

Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2009 год, выпуск 15. – Киров: ВятНТИЦМП, 2010, с. 33.

КСОП, Том 2,. с. 18.

КСОП, т. 2, с. 159-160.

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2013 году». – Киров: управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2014, с. 23.

КСОП, т. 2, с. 92.

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кировской области в 2014году». – Киров: управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2015 с. 114.

Отчет главы Кугушергского сельского поселения Яранского района за 2017 годг.

См. СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».

Водный кодекс РФ от 03.06.2006, № 74-ФЗ, в ред. от 29.12.2014.

Правила определения границ зон затопления, подтопления. Утверждены постановлением Правительства РФ от 18.04.2014, № 360..

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 года. Том 2. Комплексная оценка природной среды. Зонирование по степени экологической напряжённости. – Ленинград: ЛенНИИПградостроительства, 1991, с. 16.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Кировской области. Том II. Гипотеза устойчивого развития. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 226.

Схема водоснабжения и водоотведения Кугушергского сельского поселения Яранского района Кировской области до 2025 года. Утверждена постановлением администрации Кугушергского СП от 04.12.2014, № 98.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2012 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2013, с. 135.

Государственный доклад «О санитарно-гигиенической обстановке в Кировской области в 2013 г.». – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2014, с. 23.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152.