-ПРОЕКТ-

Администрация Кугушергского сельского поселения

Яранского  района Кировской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.09.2024                                                                                               №

с.Кугушерга

О внесении изменений в постановление администрации

от 12.08.2021 № 36 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Кугушергского  сельского поселения Яранского  района Кировской области»

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 1 статьи 105 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области», администрация Кугушергского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Кугушергского сельского поселения Яранского района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Кугушергского сельского поселения от 12.08.2021 № 36 (далее – местные нормативы), следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 подраздела 2.1 раздела 2 Местных нормативов изложить в новой редакции:

«Таблица 1.

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м | Наибольший продольный уклон, о/оо | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные улицы сельского поселения | Проходят по всей территории сельского поселения населенного пункта, осуществляют основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром. Выходят на внешние дороги. | 60 | 3,5 | 2-4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5-2,25 |
| Местные улицы | Обеспечивают связь жилой застройки с основными улицами | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Местные дороги | Обеспечивают связи жилых и производственных территорий, обслуживают производственные территории | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
| Проезды | Обеспечивают непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |

1.2. Подраздел 2.2 раздела 2 Местных нормативов изложить в новой редакции:

«2.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Объект местного значения (учреждение, организация) | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области образования |  |  |
| 1.1. | Дошкольные образовательные организации |  |  |
| 1.1.1. | Сельские поселения | 47 мест на 1 тыс. жителей | 2 километра пешеходной доступности и 10 километров транспортной доступности <*> |
| 1.2. | Общеобразовательные организации |  |  |
| 1.2.1. | Сельские поселения | 98 мест на 1 тыс. жителей | для обучающихся, получающих начальное общее образование, - 2 километра пешеходной доступности и 10 километров транспортной доступности; для обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование, - 4 километра пешеходной доступности и 10 километров транспортной доступности <*> |

* Для объектов, расположенных в отдельных населенных пунктах, входящих в состав сельских поселений Кировской области, допускается в местных нормативах градостроительного проектирования устанавливать расчетные показатели, превышающие расчетные показатели, установленные в таблице 4, при соответствующем обосновании, выполненном на основе социально-демографического состава, плотности населения, социально-экономических условий развития сельского поселения, при обеспечении подвозки детей до общеобразовательных организаций.

Примечания к таблице 4:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.»;

1.3. Таблицу 5 и примечания к ней подраздела 2.3 раздела 2 Местных нормативов изложить в новой редакции:

«Таблица 5.

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты в области физической культуры и спорта местного значения |  |  |
| 1.1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 1.2. | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 70 | 1,5 км |

Примечания к таблице 5:

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.»

1.4. Примечание к таблице 6 подраздела 2.4 раздела 2 Местных нормативов изложить в новой редакции:

«Примечания к таблице 6:

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Д.1 СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.».

2. Опубликовать местные нормативы в информационном бюллетене органов местного самоуправления, на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Кугушергского сельского поселения                                         С.В.Ошуева